- 贺州市中医医院医院信息系统商用密码应用安全性改造项目采购市场调研响应文件

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调研目的

随着信息技术在医疗行业的深度融合，医院信息系统已成为医院运营、诊疗服务、患者管理的核心支撑，涵盖电子病历、诊疗数据、药品管理、收费系统、患者隐私信息等关键数据资源。然而，网络安全威胁的日益复杂、数据泄露风险的持续攀升，以及《中华人民共和国密码法》《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786 - 2021）等法律法规的强制要求，使得智慧医院信息系统的商用密码应用安全性成为保障医院信息安全、维护患者权益、确保医疗服务稳定运行的关键环节。

当前，医院信息系统在建设初期未充分考虑商用密码应用需求，存在密码算法不合规、密钥管理不规范、密码服务部署不全面等问题，无法满足等保 2.0 及商用密码应用安全性评估（简称 “密评”）的相关要求。为切实提升医院信息系统的安全防护能力，保障医疗数据的机密性、完整性和可用性，本单位拟启动医院信息系统商用密码应用安全性改造项目，并通过本次市场调研，全面了解市场上密码产品的供应情况、价格区间，为后续项目采购方案制定、招标工作开展提供科学依据。

- 调研需求

| 序号 | 项目名称 | 采购内容需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院信息系统商用密码应用安全性改造项目 | 具体要求详见附件1 |

本次采购项目核心目标为：完成医院信息系统商用密码应用安全性改造，确保医院信息系统满足国家商用密码相关法律法规及标准规范要求，通过相关主管部门的密评备案与检测。

附件1：密码产品清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密门禁系统 | 1、符合密评要求的整体国密门禁一体化硬件网关，1U标准机架式，专用硬件平台和安全操作系统。（提供符合GM/T0036的国密产品认证证书和检测报告） 2、配置国密二级及以上加密卡，具有国密二级及以上密码模块认证证书。（提供密码模块国密产品认证证书） 3、即插即用，无需与密码机或签名验签服务器联调。 4、系统功能至少具备基础信息管理、消费业务管理、门禁业务管理、考勤业务管理、巡更业务管理、访客管理、报表与查询等功能。 5、支持数据导入、导入查询功能，在有大量的部门数据、人员数据时，可以通过数据导入添加部门及人员（提供产品页面截图）。 6、支持对门禁进出记录完整性保护，可通过页面直接查看完整性记录情况。门禁完整性的设计采用的SM2算法，提供产品的进出记录完整性保护实现的代码片段（提供产品页面和代码片段截图）。 7、报表功能：按自定义时间加按可以按员工姓名，门，部门、工号等查询通行，拒绝明细表，未关门员工表。可以查询员工详细报表 8、支持巡更任务的管理能力，巡更任务管理用来管理在线巡更的巡更人员、巡更事件、巡更任务等。 9、授权管理，支持可进行分时段、分级别、分区域管理，权限组管理用来管理访问组、门组、时间段和假日设置，支持授权仅卡方式开门、卡+密码方式开门等（提供产品页面截图）。 10、门禁管理系统软件应具有国家版权局颁发的软件著作权证书。 11、支持配置文件离线加解密，密态文件支持任意位置存储，可离线定向解密；指纹认证通过后解锁交互界面执行解密操作。 | 1 | 套 |
| 2 | 国密监控系统 | 1、内置国密二级安全芯片，支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法；支持海康、宇视、大华、华为等主流IPC、NVR产品的接入，可适配各种视频监控场景。（提供国密二级安全芯片商密证书） 2、产品应具有交换能力，提供的设备具备≥2路10M/100M/1000M自适应以太网电口。支持至少8路视频接入。 3、产品内置视频数据安全与防护系统密码模块，串联于 IPC (网络摄像头)和 NVR(网络视频录像机)之间，具有密钥管理、视频数据加解密、视频数据签名验签功能；整机符合 GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。（提供国密产品认证证书） 4、支持TCP/UDP协议、SIP，兼容H.264和H.265编码协议；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的机密性保护。 5、视频数据完整性采用关键帧方式进行签名，能通过设备自身进行完整性抓包分析，查看签名值，验签公钥等信息，支持将上述信息导出为word文档功能。 6、产品配置可选、即插即用、使用便捷、安全可控；设备部署不需改变原有网络架构，无需更换摄像头和NVR就可以实现视频数据的传输、存储进行机密性、完整性保护。 7、具有国家权威机构颁发的“视音频监控设备及其安全认证”相关专利证明材料。 8、支持配置文件离线加解密，密态文件支持任意位置存储，可离线定向解密；指纹认证通过后解锁交互界面执行解密操作。 | 1 | 套 |
| 3 | 数据加解密服务系统服务器 | 一、硬件要求： 标准2U设备，双电源，1T硬盘 ，16G内存 二、性能要求： 最大在线加解密吞吐量 （SM4）：3Gbps 最大每秒在线加解密处理能力 （SM4）：15000 三、功能参数 1、支持三级密钥管理体系 2、支持对称密钥和非对称密钥的生成、更新、备份、恢复、归档、销毁等全生命周期管理操作：支持以密钥分量方式导入/导出根密钥，支持以密码信封方式导入/导出对称密钥，支持多种门限方案的密钥备份与恢复机制，并且支持密钥跨版本恢复。 3、支持业务代码无需改造的数据库切面加密功能，加密粒度支持字段级。支持切面加密配置的生命周期管理，防止数据库重复加密或二次解密。 4、支持保留格式加密，保持数据格式和长度不变。 5、支持高强度的密钥生成、加密、解密方法及装置，支持对结构化数据和非结构化数据加解密，支持对称密钥和非对称密钥加解密。 6、支持进行同态加密的密钥传输、储存以及加密计算功能，拥有相关加密技术成果。 7、支持密钥的分发或注入、密钥更新、密钥归档、密钥恢复、密钥审计等功能。支持设置密钥计划删除周期，并可对系统中近三天内即将被删除的密钥进行告警提示。 8、支持字段级加密，同时保持数据库数据不做修改。 9、支持切面脱敏，并支持自定义脱敏策略。 10、支持凭据管理能力，支持对用户名口令、AK/SK、SSH Key等凭据进行管理。 11、支持KMIP客户端管理：支持新增、删除、停用KIMP客户端，可配置KMIP客户端认证方式、通信方式、操作权限等。 12、支持一键巡检：对网络、加密卡、HA、SSL、密码算法等关键系统功能进行检查，并输出结果。 13、提供可视化工具，进行加密数据运维管理。 14、支持web管理平台按时间维度统计密钥数量、新增趋势、使用量、使用排行，展示CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况。 15、支持TDE透明加密，加密粒度为表空间级别。 16、支持对oracle、sqlserver、达梦等数据库进行TDE、TFE透明加密。 17、单台设备可同时提供统一密钥管理、通用数据加解密、切面加密、切面HMAC、切面脱敏、切面凭据管理、TDE加密、TFE加密、PPDE加密、UDF加密、敏感数据识别功能。 18、具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》并满足 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 1 | 台 |
| 4 | SSL VPN | 一、硬件参数： 标准1U设备，硬盘≥128G ，内存≥8G，千兆电口≥4 二、性能参数： 最大并发用户数≥3000 最大加密吞吐率（国密）≥900Mbps 最大加密吞吐率（国际）≥3Gbps 三、功能参数 1.支持证书认证，并支持指定证书字段和认证用户名进行唯一绑定。 2.支持用户名口令、证书认证、扫码登录、短信验证码、复杂验证码、邮箱等认证方式，支持LocalDB、LDAP、RADIUS、NTLM、HTTP/HTTPS认证。 3.支持硬件绑定认证，用户可唯一绑定终端的CPU、操作系统、硬盘等硬件信息，满足绑定关系的账号才可登录；支持自动绑定和手动绑定；并支持针对domain和sid的正则表达式过滤，满足条件方可登录。 4.支持IP、端口、协议、URL级别的访问控制，支持配置允许和拒绝策略，对于不同用户，不同角色实现不同的控制。 5.支持内网3层/4层/7层的内外网应用发布。 6.支持单点登录，支持为文件共享、Web资源、远程桌面资源开启单点登录。 7.可以扩展支持最多256个虚拟站点，可配置独立管理员、独立访问门户、认证方式、访问控制列表、用户源等，多站点安全策略互不干扰。（提供设备界面功能截图） 8.可根据系统健康检查、硬件类、软件类、网络环境类等健康状态与使用率等自定义HA失效切换规则。 9. 支持独占型虚拟网关，每个虚拟网关独占IP地址和域名，用户可以通过域名或者IP地址访虚拟网关。 10.支持在线用户状态查看，支持在线用户的强制下线，支持对同一个账号登录会话个数限制，且能自定义策略，对超出限制的会话请求可拒绝或者踢出旧的会话让新的会话登录。 11.支持系统备份、系统升级功能，支持双分区、四分区一键版本升级与切换功能，管理员可一键切换至任意版本，无需重新配置。 12.具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》并满足 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 1 | 台 |
| 5 | 动态令牌系统 | 1、标准1U设备，双电源，1T硬盘，8G内存，4个千兆电口； 2、最大支持5000用户，响应性能500TPS； 3、服务端由生成服务器、验证服务器和管理服务器三部分组成，三个模块独立运行，独立管理，支持单独模块的负载均衡（需提供界面截图），包含客户端软件。 4、支持RSA2048\SM2算法，支持SHA-1\SHA-256\SHA-512\SM3算法，支持SM4算法 5、PAP1、PAP2、CHAP、MSCHAP、MSCHAP2（需提供截图）； 6、提供管理和验证的JAVA、C和C#的API接口；同时支持Radius等标准认证协议； 7、软件令牌（IOS、安卓、H5），单键令牌，多键令牌，手机短信，二维码令牌等多种方式； 8、创建、冻结、解冻和作废令牌等，手工同步令牌密码、获取令牌解锁码等操作，还可以设定不同的预约作废条件，实现批量、预约作废，能够有效、及时的进行补救，对整个系统不会产生任何损害； 9、支持批量用户生成，生成数量用户可自己定义；系统管理员通过Web管理界面灵活定制生成策略，针对动态口令卡，特别有码元个数、密码取值范围、行标题、列标题、使用次数、有效期等等，其他各种终端类型可以设置同步窗、密码有效期等策略； 10、动态密码系统为防止字典攻击，向用户提供了动态密码锁定和解除锁定机制，支持用户自定义验证策略。可以根据自身需要，对每一种动态密码类型的验证失败次数和解除锁定策略进行定制，系统管理员可以严格的限制动态密码验证失败次数的最大值，当用户输入错误动态密码的次数大于该最大值时，系统将自动锁定对应的动态密码终端，直到符合解除锁定条件，该动态密码终端才可以恢复正常使用； 11、支持记录管理日志、访问日志、系统日志、错误日志以及调试日志，根据用户需要自定义报表输出。（需提供截图） 12、能够对口令验证、验证服务器连接数、验证服务器活动连接数、数据库连接池大小、数据库连接剩余大小等指标进行监控统计（需提供截图）； 13、产品通过国家密码局测评和认证，具备《商用密码产品认证证书》； | 1 | 台 |
| 6 | 服务器密码机（全民健康平台） | 硬件参数： 1、标准1U设备，双电源，国产化设备，硬盘≥1T，内存≥16G，千兆电口≥4个 2、签名：RSA2048≥5.5KTPS，SM2≥30KTPS；验签：RSA2048≥38KTPS，SM2≥20KTPS 性能参数： 1、支持Attached 、Detached、RAW签名验签、事后验签 2、XML封皮、封内、分离签名验签；支持支付宝XML签名验签；支持财付通XML签名验签（提供证明材料） 3、支持对称加解密功能；支持制作、解密数字信封；支持制作、解密带签名数字信封；支持非对称加解密功能 4、支持对非对称算法、摘要算法、对称算法进行弱算法过滤的设置（提供证明材料） 5、支持CRL、OCSP方式检查证书作废列表 6、支持产生对称、非对称密钥；可通过导入分段的方式生成对称密钥 7、支持KEK和默认两种方式的密钥加密导入导出功能以实现多机部署 8、支持对称密钥、非对称密钥、证书进行分组管理 9、支持通过webui上传升级包进行版本升级 10、支持对指标项监控进行风险预警；支持对系统资源、加密卡、服务进程、证书密钥、日志信息等进行监控预警 11、支持多台设备（包括生产系统和灾备系统）之间机构证书同步、对称密钥同步、非对称密钥同步 12、支持双因素认证登录功能；管理员证书可采用外部证书和自签证书两种方式 13、可批量执行巡检指令实现一键巡检并生成巡检报告；包括日常巡检、应急巡检和深度巡检。 14、具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》并满足 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 | 1 | 台 |
| 7 | 个人数字证书 | 1、依托《电子签名法》标识个人信息系统用户网络身份。 2、证书格式标准遵循ITU X.509 Version3标准。 3、数字证书应支持SM2等国产密码算法，数字签名算法支持SM2、SM3，证书及私钥的存储格式采用国际标准的DER、PEM和PKCS#7、PKCS#12格式，证书请求支持PKCS#10格式。 4、具有国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》和具有国家密码管理局颁发的《电子政务电子认证服务机构》等相关资质。 | 10 |  |
| 8 | 智能密码钥匙 | 1、内嵌32位高性能、高容量智能卡芯片； 2、自主知识产权COS、用户存储空间不少于128KB； 3、支持2个以上国密应用，同时支持8个以上证书； 4、验证及运算过程在硬件内部完成，私钥永不出Key，具有多种对抗攻击的安全检测和保护手段； 5、符合USB2.0规范，兼容USB1.1，兼容3.0规范接口； 6、性能参数： a）SM1加解密 ≥1.4Mbps； b）SM4加解密 ≥1.7Mbps； c）SM2密钥对生成 ≥4次/秒； d）SM2解密 ≥90次/秒； e）SM2签名 ≥120次/秒； f）SM2验签 ≥90次/秒； h）RSA密钥对生成（1024）≤0.7秒/次； i）RSA签名（1024）≥95次/秒； j）RSA密钥对生成（2048）≤3秒/次； k）RSA签名（2048）≥29次/秒。 | 10 | 个 |
| 9 | 站点证书 | 1.遵循国家标准技术规范，采用国密签名算法，保证数字证书无法篡改和无法伪造； 2.为服务器或客户端的身份信息提供身份证明； 3.由合规的CA机构颁发，CA机构具有国家工信部颁发的《电子认证服务许可证》； | 1 | 张/年 |
| 10 | 系统集成服务 | 商用密码应用改造安全协助服务从满足商用密码应用测评要求为主，协助用户方提供涉及测评问题的安全咨询与整改加固工作，对测评出的安全问题提供指导。包括测评信息系统物理和环境安全层面、网络和通信安全层面、设备和计算安全层面、应用和数据安全层面、安全管理制度层面等整改加固工作 | 1 | 项 |
| 11 | 商用密码测评费用 | 要求： 1、系统整改完成后，需按照《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》、《信息系统密码测评要求》等标准，及《商用密码应用安全性评估测评过程指南（试行）》《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》等指导性文件规范进行系统评估。 2、测评机构拟投入项目负责人为人为高级测评师并具有高级职称，通过了CISAW专业级认证，取得了注册网络安全渗透评估专业人员（NSATP-A)证书，并具有国家涉密信息系统安全测评资格证。 | 1 | 项 |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2025年10月15日起至2025年10月17日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：hzszyyxxk2024@163.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2025年10月11日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：hzszyyxxk2024@163.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

4、联系人及电话：龙工 0774-5139128

2025年10月15日

四、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2025年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该项目具体技术参数配置偏离表

例：

| 服务内容 | 服务模块 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的服务参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2025年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料