贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩超 | 1台 | - 货物名称：便携式彩色多谱勒超声诊断系统 - 用途说明：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用 - 系统技术规格及概述： - ≥15英寸无缝纯平投射式电容触摸屏和显示屏 - 机器内置3个可激活探头接口 - ≥4个USB 3.0接口 - 数字波束增强器、多倍波束合成、二维灰阶模式、组织谐波成像模式、宽带频移谐波 - 组织特异性成像、频率复合成像、空间复合成像、斑点抑制成像 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 - M型模式 - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） - 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大） - 回波增强技术(提供开机截图证明) - 智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节） - 多普勒自动识别功能 - 支持锁屏功能、自动唤醒功能 - 常规测量软件包 - 支持手动触摸屏上包络测量 - 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） - 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 - 支持语言，英语,中文 - 可选配智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等 - 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 - 智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯， - 线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能 - 测量/分析和报告 - 常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） - 选配全科测量包，自动生成报告：急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管 - 心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz） - 电影回放和原始数据处理 - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) - 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。 - 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 - 具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，App加密登录非链接网址登录；可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机或电脑等终端登录app随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。 - 检查存储、管理、连通、安全 - ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 - 检查管理：iStation专用于病人信息管理 - 支持网络连接：有线网络、无线网络 - 安全和认证：经CE、FDA及SFDA认证 - 系统技术参数及要求 - 主机重量≤6.2Kg - ≥4个USB 3.0 - 电子凸阵：超声频率范围 2.0- 5.0 MHz - 电子线阵：超声频率范围 3.0-11 MHz - 电子线阵：超声频率范围 6.0-22 MHz - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 - 最大显示深度:≥36cm - 动态范围: ≥210，可视可调 - 频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 - 最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s） - 最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号） - 取样容积: 0.5-20mm - 外设和附件 - 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、、纸巾架） - 自动电源卷线器 - 可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机 其他参数待收集。 配置清单 1、配置清单： 产品名称; 数量. 主机; 1台. 超声系统基础软件; 1套. 常规测量包软件; 1套. 超声教学软件; 1套. 穿刺增强应用软件; 1套. 凸阵探头; 1把. 线阵探头; 1把. 超高频探头; 1把. 台车（含电池）; 1台. |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修2年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2025年10月17日起至2025年10月17日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：shebeike0774@163.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2025年10月17日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：shebeike0774@163.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2025年10月17日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2025年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 序号 | 需求参数 | 产品具体参数及配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2024年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料