贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声多普勒诊断系统（全身型A） | 1套 | 一、设备名称：彩色超声诊断设备 二、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作， 具备持续升级 能力， 可以满足临床应用需求的拓展。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 3.1.1 ≥23 英寸高分辨率监视器， 分辨率 1920x1080，具备自由臂设计， 可实现上下左右多方位调节 3.1.2 ≥10.4 英寸彩色液晶触摸屏 3.1.3 操作面板可旋转，高度可调 3.1.4 全程实时连续动态聚焦技术 3.1.5 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 3.1.6 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 3.1.7 数字化能量多普勒血流成像单元 3.1.8 数字化频谱多普勒显示及分析单元 3.1.9 数字化 M 型显示及分析单元 *3.1.10 具备解剖 M 型技术，可 360°旋转取样线角度及任意移动置 3.1.10.1 图像冻结前后均可取 M 型 3.1.10.2 M 型取样线≥3 条 3.1.10.3 支持凸阵、线阵、相控阵探头 3.1.11 具备穿刺针增强显示功能，支持凸阵、线阵探头 3.1.12 具备组织多普勒成像单元 3.1.13 具备空间复合成像技术（复合角度可调） 3.1.14 具备组织谐波成像功能， ≥3 种不同方式的组织谐波成像 3.1.15 具备图像一键优化技术， 可以一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱 图像、频谱取样门大小、取样门位置 3.1.16 具备自适应成像技术， 智能化解析滤波技术， 抑制图像斑点噪声， 可分级调节≥8 级 3.1.17 具备自动声速校正技术，自动匹配最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示 3.1.18 具备实时二同步/三同步显示技术 3.1.19 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 3.1.20 具备高分辨率血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息，具备方向性显 示，可进行频谱测量 3.1.21 具备二维立体血流成像技术，通过对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强血流边界的显示及可视化效果，可以与彩色血流、彩色能量、高分辨率血流、超精微血流联合使用 3.1.22 系统数字化通道≥7,072,000 3.1.23 具备实时双幅同屏显示二维图像和回放图像功能 *3.1.24 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 3.1.24.1 慢放倍率可实时调节 3.1.24.2 慢放速度可达原速度 1/10 *3.1.25 具备实时多门多普勒功能，在同一心动周期内，可实时获取 2 个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息 3.1.25.1 ≥三种模式可选， PW&PW、PW&TDI、TDI&TDI 3.1.25.2 支持凸阵、线阵、相控阵探头 3.1.25.3 无需启动测量按键， 自动获得 E/e’测量分析 3.1.26 具备超精微血流成像技术，采用智能特征空间自适应算法， 分析和滤除与低速血流叠加在一起的组织运动伪像，通过背景组织信号剪影的方式提升显像，且较以往更低的血流检 测阈值来提高极低速血流的敏感性和分辨率。 3.1.27 具备造影谐波成像功能 3.1.27.1 具备低机械指数、高机械指数、振幅调制、反转脉冲等多模态造影技术 3.1.27.2 具备 TIC 时间强度曲线分析 3.1.27.3 具备实时状态下双计时器显示 3.1.27.4 具备造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码， 单一平 面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别 3.1.27.5 具备实时微血管造影成像功能 3.1.27.6 造影可与空间复合成像、斑点噪声抑制技术结合使用 3.1.27.7 具备高帧频造影成像 3.1.27.8 具备减影成像功能，有 5 种方式显示减影，可以通过对分析帧范围内的减影图 像着色重叠图像，在时间单位内可以显示多种颜色的叠加，提供了不同时相不同造影图像的对比分析。 3.1.27.9 双幅造影模式下支持双穿刺引导功能，并同步显示穿进入深度数值 3.1.27.10 双幅造影模式下支持投射式同步测量 3.1.33.11 造影技术支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵等探头 3.1.28 具备实时组织弹性成像功能 3.1.28.1 具备应变比值定量分析， 可进行任意两个区域间应变比的计算 3.1.28.2 具备应变曲线， 应变平均值的时间变化可实时显示于图形上 3.1.28.3 具备自动选帧功能， 可自动提取稳定压力下的最佳图像 3.1.28.4 具备自动应变比值定量分析功能， 点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层 ROI， 并进行应变比值测量 3.1.28.5 支持凸阵、线阵、腔内、双平面及腹腔镜等探头 3.1.29 具备自动血管内中膜厚度测量： 通过在血管长轴设置感兴趣区 ROI， 可自动提取 IMT 厚 度及多点的平均值 *3.1.30 具备针对弥漫性病变弹性成像功能， 具备肝纤维化的分级定量 3.1.30.1 具备至少 11 个弥散定量诊断参数 3.1.30.2 具备应变直方图显示 3.1.31 具备剪切波测量 3.1.31.1 测量值可以两种显示杨氏模量（KPa）、剪切波速度（m/s）， 同时显示四分位 间距。具备质控指数， 提高测量准确性及重复性 3.1.31.2 具备剪切波速度分布直方图 *3.1.31.3 测量 Vs 的同时， 可进行脂肪衰减系数测量 3.1.31.4 外部输出测量数据可用 （CSV 文件格式） *3.1.32 具备多模态弹性成像功能，具备多种肝脏状态的定量指标 3.1.32.1 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波实时双幅显示 3.1.32.2 具备多种肝脏状态的定量指标， 可提供肝纤维化指数、炎症指数、声衰减指数等，进行精准的定量评估 3.1.32.3 具备精细化操作质控指标，可提示组织应变方向，确保测量数据的准确性 3.2 测量和分析（B 型、M 型、彩色多普勒、频谱多普勒） 3.2.1 一般测量： 距离、面积、周长、角度、容积等 3.2.2 M 型测量 3.2.3 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） 3.2.4 产科测量与分析： 包括全面的产科径线测量、NT 测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等 3.2.5 妇科测量与分析 3.2.5.1 具备专业卵泡测量软件包 3.2.5.2 可自动计算卵泡大小及平均值 3.2.5.3 具备专业卵泡评估报告， 卵泡可自动大小排序 3.2.5.4 报告中每侧显示卵泡≥10 个 3.2.6 外周血管血流测量与分析 3.2.7 乳腺测量与分析 3.2.8.1 具备专业乳腺测量软件包 3.2.8.2 具备乳腺占位分布图 3.2.8 髋关节角度测量与分析 3.2.8.1 可显示基于 Graf 分布的髋臼类型 3.2.9 IMT 自动测量与分析 3.2.10 报告功能： 可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 3.1.10.1 具备产科、妇科、心功能、血管、 IMT （内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、 小器官等报告 3.2.11.2 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30 个公式 3.2.11.3 测量结果的字号可更改≥3 种选择 3.3 图像存储与（电影） 回放重现单元 3.3.1 主机硬盘≥1TB， 电影回放单元≥63500 帧 3.4 输入/输出信号： 3.4.1 输入： DVI、S 端子 3.4.2 输出： DVI、S 端子、复合视频 3.5 图像管理与记录装置 3.5.1 超声图像存档与病案管理 3.5.2 内置 DICOM 3.0 标准输出接口 3.6 具备 DICOM 网络连接 四、技术参数及要求 4.1 系统通用规格： 4.1.1 监视器： ≥23 英寸 LCD 高分辨率显示器 4.1.2 操作面板具备液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4 英寸 4.1.3 可任意互换电子探头接口： ≥6 个 （可激活 4 个） 4.1.4 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 4.1.5 系统动态范围≥320dB 4.1.6 探头个数：5个，分别为超宽频腹部凸阵探头、超宽频线阵探头、超宽频线阵探头、超宽频相控阵探头、超宽频经阴微凸阵探头各一个。 4.2 探头规格 4.2.1 频率： 超宽频或变频探头， 中心频率可视可调 4.2.2 类型： 凸阵探头、线阵探头 4.2.3 B、D、M 兼用： 4.2.3.1 凸阵： B/PWD， B/M 4.2.3.2 线阵： B/PWD， B/M 4.2.3.3 相控阵： B/PWD， B/M 4.2.4 4.2.4 探头工作频率范围 4.2.4.1 凸阵： 频率 1-6 MHz 4.2.4.2 线阵： 频率 2-12 MHz 4.2.4.3 线阵： 频率5 -18 MHz 4.2.4.3 相控阵：频率 1-5 MHz *4.2.4.4 微凸阵：超声频率2-10MHz，最大扫查角度≥200度 4.2.5 最大扫描深度≥40cm 4.3 灰阶显像主要参数： 4.3.1 发射方式：复合脉冲发射器 4.3.2 接收方式： 多重高速数字化波束形成器 4.3.3 数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12-bit 4.3.4 增益调节： B、 M、 D 可独立调节 *4.3.4.1 TGC 时间增益补偿≥8 段， LGC 侧向增益补偿≥8 段 4.3.4.2 实时及冻结后均可调 4.3.5 成像速率 4.3.5.1 凸阵探头， 全视野， 18cm 深，帧速率≥40 帧/秒 4.3.5.2 相控阵探头，全视野， 18cm 深， 帧速率≥60 帧/秒 4.4 频谱多普勒： 4.4.1 显示模式：脉冲波多普勒， 包括高频脉冲、； 多门多普勒 4.4.2 多普勒频率可视可调 4.4.3 多普勒基准频率： 凸阵： PWD； 2.14 ~ 3.16MHz 线阵： PWD； 4.00 ~ 6.32MHz 相控阵： PWD： 1.50 ~ 2.50MHz 4.4.4 最大测量速度： 4.4.4.1 PWD 正向或反向血流速度≥8m/s 4.4.4.2 CWD 正向或反向血流速度≥16m/s 4.4.5 最低测量速度： ≤1mm/s （非噪声信号） 4.4.6 取样容积大小及位置范围：宽度 0.5mm 至 20mm 逐段可调 4.4.7 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 4.5 彩色多普勒 4.5.1 显示方式： 速度显示、方差显示、速度+方差显示 4.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图 4.5.3 高分辨率血流 *4.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°~ +30° 4.5.5 成像速率 4.5.5.1 凸阵探头，全视野，18cm 深，彩色显示帧频≥15 帧/秒 4.5.5.2 相控阵探头，全视野，18cm深彩色显示帧频≥30 帧/秒 4.6 数字化图像管理与记录装置 五、外设设备：甲状腺、乳腺超声AI辅助系统一套 5.1、产品描述：适用于甲状腺病灶、女性乳腺结节的超声筛查，基于人工智能技术实现病灶动态识别定位、智能评估病灶特征、标准化测量病灶参数、实时分析病灶良恶性等核心功能，可自动存取病灶最优切面并一键生成智能结构化报告。能有效降低对操作者临床经验的依赖，减少误诊漏诊概率，提升诊断准确性与结果标准化程度，同时降低筛查人力成本，为各级医院医生提供专业的超声智能筛查服务。 5.2、技术参数与规格 5.2.1. ▲提供具备相关主管部门要求的认证资料：提供所投产品软件且具备相关影像处理功能的NMPA《医疗器械注册证》。 5.2.2. 实时获取视频流：支持与多款/多品牌彩超机视频流对接，获取实时视频动态图像。 5.2.3. ★实时病灶动态检出：支持甲状腺、乳腺病灶动态实时检出与分析，并实时提供提示框显示病灶信息，提供结节长、短径自动测量与显示。 5.2.4. 实现结节特征属性分析：可自动分析甲状腺结节（大小、方位、成分、边缘、边界、内部回声、后方回声、钙化、血流）、乳腺结节（大小、方位、形状、轮廓、边缘、钙化、血流）的特征属性。 5.2.5. ★多部位检查智能切换：支持甲状腺、乳腺模块安装在同一台设备，并支持模块功能的智能识别切换，同时支持PACS对接等方式回传分析结果。 5.2.6. ★病灶分级与恶性概率显示：识别甲状腺病灶后提供TI-RADS分类结果（1级、2级、3级、4级、5级）；识别乳腺病灶后提供BI-RADS分级（1级、2级、3级、4A级、4B级、4C级、5级）；分析全程提供进度框动态显示过程，实时展示病灶的恶性概率。 5.2.7. 视频与图片分析：支持对动态视频和静态图片进行甲状腺、乳腺病灶分析，提供黄、绿等不同颜色提示框显示不同类别病灶分析结果，针对动态影像可实现结节最大切面智能捕捉。 5.2.8. ★批量上传回顾分析：可一次性上传多份视频或图像，系统自动生成病灶类型预测结果、恶性概率及影像特征等参数分析结果，生成符合医院检查规范的结构化图文报告；针对多个病灶的图片，可实现报告预览、报告重置和批量导出病灶信息、图片、视频和报告。 5.2.9. 病例管理功能：支持用户进行病例管理、存储、检索、导出和回顾，同时支持科室数据管理和统计。 5.2.10. 结构化报告：支持将实时智能分析结果转化为超声报告内容，按常见超声检查报告生成结构化图文报告。 5.2.11. 图像推送功能：支持与超声工作站对接，可将分析结果发送至超声工作站。 5.3、硬件配置 5.3.1. AI主机，1套 1）CPU核心数 ≥ 4 2）具备集成显卡（支持1024*768以上分辨率）或独立GPU 3） 内存：DDR5 ≥ 16G、硬盘 ≥ SSD 512G 5.3.2. 显示屏，1套 1）≥15.6英寸触摸液晶显示器、分辨率≥1920*1080 3. 高清采集卡，1套 1）分辨率≥1920*1080 六、配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 彩色超声诊断设备主机; 1套. 2; 23英寸显示器; 1台. 3; 超宽频腹部凸阵探头; 1把. 4; 超宽频线阵探头; 1把. 5; 超宽频线阵探头; 1把. 6; 超宽频相控阵探头; 1把. 7; 超宽频经阴微凸阵探头; 1把. 8; 造影谐波成像软件; 1套. 9; 剪切波测量软件; 1套. 10; 实时组织弹性成像软件; 1套. 11; 甲状腺、乳腺超声AI辅助系统; 1套. 12; 工作站; 1套. 13; 电脑; 1台. 14; 打印机; 1台. 15; 办公桌; 1张. 16; 检查床; 1张. 17; 座椅; 1套. - 其他参数待收集 |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修10年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年4月14日起至2026年4月19日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年4月19日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年4月14日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料