贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科手术显微镜 | 1 | - 设备主要性能要求： - 1、主镜 - 1.1具有优秀的光学品质，全光路复消色差T镀膜技术；​ - △1.2无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，主刀最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）； - 1.3单一连续可调节物镜下，最小工作距离≤200mm - 1.4单一连续可调节物镜下，最大工作距离≥610mm；​ - 1.5广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-6D，眼杯高度可调； - 1.6主刀镜可调节角度≥160度； - 1.7全功能可编程手柄，可自由设定控制参数；​ - 1.8 配备手动调节旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； - 2、助手镜 - 2.1 立体助手镜≥2旋转接头，带关节锁扣。 - 3、照明系统​ - 3.1全内置原厂照明光源：主光源及备用光源为氙灯照明系统。 - 4、支架系统​ - 4.1平衡调节：支架具备自动平衡系统 - 4.2显微镜支架底盘尺寸≥720mm×720mm，保证显微镜使用稳定性；​ - 4.3落地式支架：支架可快速稳定移动； - 4.4术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示 - 4.5过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；​ - 4.6自动抽真空：可将无菌罩内空气变频抽吸排除，使无菌罩紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。 - 4.7主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º - 4.8全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，使操作变得简单，直观； - △4.9升级景深切换模块，可进行大于等于二种模式或以上的景深切换，可电动开关满足深部手术视野变化需求 - 4.10升级倍数记忆功能，可指定变倍系数，一键切换为预设倍数，宏观和微观视野切换提高手术效率 - 5、摄像系统​ - 5.1真正一体化设计，内置标配原厂4K（3840*2160p）摄像头，无需外接分光器和视频适配器 - 5.2一体化触摸屏集控系统：通过≥24英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限。 - 5.3具备完整影像系统，可以进行手术视频及图片的存储、显示、导出功能 - △6荧光造影模块 - 6.1具备血管荧光模块、具备肿瘤荧光模块 - 6.3启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动； |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.原厂保修3年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年10月08日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年9月30日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 序号 | 需求参数 | 产品具体参数及配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料