贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院设备采购

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科手术动力装置 | 1 | 1、主机≥6.5寸广角高清液晶触摸屏，带手套也可轻松操作； 2、高功率高扭矩输出 3、微型马达电动输出，可提供最大转速可达到≥80000转/分，最低转速≤1000转/分，精确调速； 4、主机双路输出，可同时连接两个手柄，动力输出可随时切换到不同的手柄，保证手术不间断； 5、主机自动识别马达，提供最佳转速给不同的马达和手柄，不用专门设置； 6、可设定反转声音提示； 7、自带注水泵并可调节设定水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整； 8、主机轻巧便携可手提；整机全部产品快速拆装，并且无需任何工具及附件辅助； 9、主机可以实现智能操作系统升级； 10、配置开颅钻、开颅铣、纤细手柄、多功能驱动器等不同手柄，可在神经外科、创伤科等多科室通用。 11、经鼻蝶长手柄，工作长度≥127.0mm，直径≤5.0mm，执笔式前端慢弯形设计； 12、脚踏开关无级调速，便携设计；防水等级≥IPX8,可以自选编程。 配置清单 序号; 名称; 规格型号; 数量. 一、产品配置. 1; 动力系统主机; 1台. 2; 脚踏开关; 1件. 3; ≥3.5米电源线; 1条. 二、附件. 1; 纤细马达; 1件. 2; 中等型铣刀手柄（含保护鞘）; 1件. 3; 铣刀刀头; 1支. 4; 开颅钻手柄; 1件. 5; 开颅钻钻头; 1支. 6; 标准弯手柄; 1件. 7; 橡实形磨头; 1支. 8; 磨钻磨头（粗金刚砂）; 1支. 9; 磨钻磨头（西瓜头）; 1支. 10; 纤细手柄; 1件. 11; 磨钻磨头（金刚砂）; 1支. 12; 磨钻磨头（粗金刚砂）; 1支. 13; 清洁注油套装; 1套. 14; 润滑油; 1瓶. 15; 消毒盒; 1个. |  |
|  | 商务要求 |  | - 1.原厂保修3年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2026年9月30日起至2026年10月08日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：316140083@qq.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2026年10月08日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：316140083@qq.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2026年9月30日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2026年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 序号 | 需求参数 | 产品具体参数及配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴；所提供的参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2026年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料